التكنولوجيا الصناعية

المنظم الآلـــي للتحكم في مخزن إحدى المصانع

علبة التحكم

يمثل الرشم جانبه أسفله لمركز(Poste) إحدى المصانع الذي  يتوفر على ثلاثة  مخازن(Magasins)   :

المخزن  V   :  يتوفر  على  البراغي V    (Vis)

المخزن  R   :  يتوفر  على  الحلقات  R  (Rondelles)

المخزن  E   :  يتوفر  على  الصامولات E   (Ecrous)

طريقة اشتغال المنطم:

يتم التحكم في المخازن بطريقة آلية بواسطة ثلاثة أزرار دفعية   a     و b و  c (Boutons poussoirs) وفق ما يلي :

أزرار دفعية

المستعمل

عندما يضغط المستعمل على الزر a  يحصل على  برغي V

- عند الضغط على الزر b  يحصل على  برغي V وحلقة R

- عند الضغط على الزر c  يحصل على  برغي V وحلقة R وصامولةُُ E

- وفي الحالات المتبقية فإنه يحصل على برغي V

1-أنجز جدول الحقيقة

2-استخرج المعادلة المنطقية للمنشطات الثلاثة المتحكمة في المخازن V  و R و E.

3-اختزل المعادلات القابلة للاختزال.

التكنولوجيا الصناعية

المنظم الآلـــي لفرز القطع

يمثل الرشم جانبه نموذجا لمنظم آلي يستعمل لفرز القطع  (Triage de pieces)

A

B

منهضة

p

علبة 2

علبة 1

b

a

مكونات المنظم:

يتكون المنظم من العناصر الآتية :

- ثلاث منهضات (Verins) C1و C2و C3

- ثلاثة تماسات (Contacts) m و n و p

طريقة الاشتغال:

- عندما تصل القطعة إلى الموضع A، تضغط على التماس p ( pمغلق) فتشتغل المنهضة C1 دافعة بذلك القطعة إلى الموضع B.

- عند وصول القطعة إلى الموضع B، فإنها تضغط على إحدى التماسين m أو n :

- إذا ضغطت القطعة على التماس m   (m مغلق)

فإن المنهضة C3 تشتغل لتدفع القطعة إلى العلبة 2.

وإدا ضغطت على التماس n  (n مغلق) فإن

المنهضة C2 تشتغل لتدفع القطعة إلى العلبة 1.

1- في أية علبة يضع المنظم

القطعة a و القطعة b .

2- أنجز جدول الحقيقة .

3- استخرج المعادلة المنطقية ل   C1 و C2 و C3 .